M8-S7型野外水质自动采样器技术指标

Ø 采样方式：手动采样、自动采样、外控信号采样；

Ø 采样桶容积：10升，水满自动检测，缺桶自动检测；

Ø 自动采样间隔：1分钟至999分钟任意可调；

Ø 单次采样量：5ml至999ml任意可调，增量1ml；

Ø 采样量误差：±3％；

Ø 自动采样次数：1次至999次任意可调，亦可无限次自动采样；

Ø 管长排空：1米至100米任意可调；

Ø 手动采集速率：250ml～1000ml/分钟任意可调，增量10ml；

Ø 平行采样距离：≤100米；

Ø 垂直采样吸程：≤8米；

Ø 供电方式：AC:220V，DC:12V，内置锂电池；

Ø 采样管材质：进口硅胶，长度标配20米；

Ø 采样过滤头：材质聚四氟乙烯；

Ø 通信接口：USB信号（标配）、4-20mA信号 + 开关量信号（选配）；

Ø 外形尺寸：58cm * 45cm * 30cm；外壳材质：ABS工业塑料；

Ø 整机重量：12Kg。