#### RM-8000型高锰酸盐水质在线自动监测仪技术参数

测试量程：（0 -5.0）mg/l,（0-20.0）mg/l,（0 -50.0）mg/l三档量程可选，可扩展

检测下线： 0.05mg/l

分辨率：  <0.02mg/l

准确度：  标准溶液 <5%；水样<10%

重现度：  < 5%

测量周期：45min，可设定

无故障运行时间：≧720h/次

量程漂移：±5%F.S.

做样间隔：连续、1小时、2小时。。。24小时、触发、指定时间点

校正间隔：手动进行或按选定间隔和时间自动进行（1-7天）

清洗间隔：手动进行或按选定间隔和时间自动进行（1-7天）

保养间隔：〉1个月，每次约1小时

试剂消耗：每套试剂约720个样左右

人机界面：7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏

打印：    预留打印机接口，可外接工业微型打印机(选配)

存储：    2万条数据，掉电不丢失，存满自动覆盖Z早数据（可增配4万条数据）

通信接口：1路RS232数字接口或RS485，支持MODBUS通信协议或自定义协议

1路模拟量4～20mA（20mA对应量程可调）

预处理系统：自清洗、反吹、精密过滤功能，保证样品具有良好代表性的同时，也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路(选配)

外型尺寸 900×600× 450(mm) 重量 50kg

电源 AC220V ± 20%, 50Hz ± 1% 功率 500W

环境温度℃  5～40环境湿度 ≤85%