RM-8000A型氨氮在线分析仪技术参数

| 测量方法：蒸馏纳氏分光光度比色法 HJ 535-2009 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试量程：（0 -4）mg/l,（0-15）mg/l,(0 -50）mg/l,（0 -300）mg/l四档量程自动切换 |  |  |  |
| 自动稀释后测试量程可扩展到：0-1500mg/l |  |  |  |
| 检测下线：0.05mg/l |  |  |  |
| 分辨率： <0.02mg/l |  |  |  |
| 准确度： 标准溶液<10%；水样<15% |  |  |  |
| 重现度： < 5% |  |  |  |
| 消解时间：20min，可设定 |  |  |  |
| 无故障运行时间：≧720h/次 |  |  |  |
| 量程漂移：±5%F.S. |  |  |  |
| 做样间隔：连续、1小时、2小时。。。24小时、触发、指定时间点 |  |  |  |
| 校正间隔：手动进行或按选定间隔和时间自动进行（1-7天） |  |  |  |
| 清洗间隔：手动进行或按选定间隔和时间自动进行（1-7天） |  |  |  |
| 保养间隔：〉1个月，每次约1小时 |  |  |  |
| 试剂消耗：每套试剂约720个样左右 |  |  |  |
| 人机界面：7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 |  |  |  |
| 打印： 预留打印机接口，可外接工业微型打印机(选配) |  |  |  |
| 存储： 2万条数据，掉电不丢失，存满自动覆盖Z早数据（可增配4万条数据） |  |  |  |
| 通信接口：1路RS232数字接口或RS485，支持MODBUS通信协议或自定义协议 1路模拟量4～20mA（20mA对应量程可调） |  |  |  |
| 预处理系统：自清洗、反吹、精密过滤功能，保证样品具有良好代表性的同时，也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路，确保数据的连续性。(选配) |  |  |  |
| 外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
| 电源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W |
| 环境温度 | 5～40℃ | 环境湿度 | ≤85% |