技术指标：
测量范围: pH(0 – 14 pH) ;ORP( -1900- +1900 mV) 
准确度：+ 0.02 pH; + 1 mV
分辨率：0.01pH; 1mV
稳定性：≤ 0.02 pH/24小时; ≤ 3 mV/24小时
pH标准溶液：4.00/6.86/9.18 
显示方式：128 * 64点阵LCD
温度补偿：0–100 ℃ 手动/自动(NTC10K) 
信号输出： 4-20mA隔离保护输出 Z大环路电阻300Ω
报警输出：高低限报警触点各一组（3A/250 V AC），常开触点继电器
供电电源：AC 220V±10% 50Hz
电源消耗：≤3W
环境条件：（1）温度0～ 60 ℃ （2）湿度≤85%RH
外形尺寸：96×96×110mm（高×宽×深）
开孔尺寸：92×92mm（高×宽）