ML-100B/ML-100BU型超纯水机基础型设备参数

| ​产品名称 | 基础型 |
| --- | --- |
| 产品型号 | Ml-100B（零压自吸型） |
| 应用领域 | 标准级实验、高纯水标准溶液、血液检测、毒性检测、原子吸收 /发射光谱、液相色谱 HPLC、气相色谱、缓冲溶液配制等 |
| 进水要求 | 城市自来水、温度 5-40℃、压力 0.25-0.6Mpa 井水、地下水、桶装水、蒸馏水、温度 5-40 城市自来水、温度5-40℃、压力 0-0.2Mpa |
| 取水及制水量 | ≥2L/min(小箱储水时)、实时约 15 升/小时 |
| RO 纯水电导率 | 常规：≤源水电导率先 x 5% |
| UP 超纯水电阻率 | ≥15MΩ.cm,优于中国实验室用水国标 GB6682-2008 一级水 标准 |
| 热源 | <0.001Eu/ml |
| TOC（总有机碳） | <20ppb |
| 微生物 | <1cfu/ml |
| 电源 | AC220V/50Hz |
| 功率 | 30W |
| 产品规格 | 36CM*35CM*42CM |
| 配置说明 | 基础型 |

ML-100BU 形超低有机碳型设备参数

| 产品名称 | 超低有机碳型 |
| --- | --- |
| 产品型号 | ml-100BU（零压自吸型） |
| 应用领域 | 适用于高效液相色谱、离子色谱、气质相联、总有机碳(TOC) 分析，有机物分析，毛细管电泳、微电子部件清洗、毒理学研究、环保实验分析等 |
| 进水要求 | 井水、地下水、桶装水、蒸馏水、温度 5-40 城市自来水、温度 5-40℃、压力 0-0.2Mpa |
| 取水及制水量 | ≥2L/min(小箱储水时)、实时约 15升/小时 |
| RO 纯水电导率 | 常规：≤源水电导率先 x 5% |
| UP 超纯水电阻率 | ≥15MΩ.cm,优于中国实验室用水国标 GB6682-2008 一级 水标准 |
| 热源 | <0.001Eu/ml |
| TOC（总有机碳） | <5ppb |
| 微生物 | <1cfu/ml |
| 电源 | AC220V/50Hz |
| 功率 | 50w |
| 产品规格 | 36CM*35CM*42CM |
| 配置说明 | 基础型+双长波UV 杀菌消毒紫外线灯组件 |