M301C型COD标准消解器器技术规格：

1、测量范围：0-1000mg/L、0-10000mg/L（水样稀释）

2、温度范围：165℃国标规定
3、设定时间：0-999分钟任意设定
4、测量时间：不大于2h
5、测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L）、相对标准偏不大于5.0%工业有机废水（500mg/L)、相对标准偏不大于8.0%
6、环境温度：5-40℃
7、加热功率：1300W（AC 220±22V，50HZ）
8、消解样品：6个样品（标准） -锥形瓶、10个样品（标准）-圆柱瓶
9、消解容积：250ML
10、电源：AC220V  50Hz